- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

- МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИТЕРЕЧНОГО

- СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

- РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

№ 69 			от 15.07.2015 года

Об   утверждении  муниципальной  долгосрочной целевой программы «Комплексное  развитие систем коммунальной    инфраструктуры   на     территории  Притеречного сельского поселения  Моздокского района

РСО- Алания на 2015-2025 годы»

В соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 года « Об утверждении требований  к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры         поселений, городских округов» Администрация Притеречного сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу               «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории  Притеречного сельского поселения Моздокского района РСО- Алания  на 2015-2025 годы».

2.Обнародовать настоящее постановление на официальном стенде  в здании  Администрации Притеречного  сельского поселения по адресу: РСО- Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Кирова, 19 и на официальном  сайте администрации  в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Притеречного

сельского поселения                                                                    А.Рыбалко

Утверждена Постановлением Главы

Притеречного сельского поселения

№ 69 от  15.07.2015 года

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории Притеречного сельского поселения  Моздокского района РСО- Алания  на 2015-2025 годы»

Структура  программы в соответствии с Приказом Госстроя от 01.10.2013г. № 359/ГС « Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

Паспорт программы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1.  Демографическое развитие муниципального образования

1.2.  Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов.

1.3. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения

1.4. Анализ текущего  состояния систем  газоснабжения

1.5. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.6. Анализ текущего  состояния систем водоотведения

1.7. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения

1.8. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Система водоснабжения

3.2. Система газоснабжения

3.3. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.4. Система водоотведения

3.5. Система электроснабжения

4. Нормативное обеспечение.

5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения.

6. Оценка эффективности реализации программы.

Приложение № 1 к программе. Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов.

Паспорт

Муниципальной долгосрочной целевой программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории  Притеречного сельского поселения Моздокского района РСО- Алания на 2015-2025 годы»

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Притеречного сельского поселения » на 2015-2025 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», |
| Разработчик программы | Администрация Притеречного сельского поселения Моздокского района РСО- Алания |
| Исполнители программы | Администрация Притеречного сельского поселения Моздокского района/ РСО- Алания |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Притеречного сельского поселения Моздокского района РСО- Алания |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Притеречного сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 4.Повышение уровня газификации населённых пунктов Притеречного сельского поселения |
| Сроки реализации программы | 2015-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства республиканского бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2025 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований республиканского и районного бюджетов. |
| Мероприятия программы | 1. В сфере водоснабжения: - капитальный ремонт водопроводных сетей; - строительство новых водопроводных сетей; - мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета); - устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период); - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 2. В сфере водоотведения: - капитальный ремонт существующих канализационных сетей в пос. Притеречный; - Капитальный ремонт канализационно- насосной станции в пос. Притеречный; - реконструкция очистных сооружений в пос. Притеречный 3.В сфере газификации: 4. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц; - оснащение приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 5. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО и ЖБО. |

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Притеречного сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Притеречного сельского поселения на 2015-2025 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2014 – 2018 годы., утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.07.2011 № 575), Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

  - Демографическое развитие муниципального образования

Поселок Притеречный был основан в 1931 году. Муниципальное образование граничит:  с севера с муниципальным образованием «Курской район». С запада- с муниципальным образованием «Екатериноградское сельское поселение» Прохладненского района КБР

На территории Притеречного сельского поселения  расположен пос. Тельмана, который был основан в  1934 году  расположен на северо- западе от г. Моздока и на юго-западе от пос. Притеречный

В   поселке  Притеречный  имеется центральное газо - электро- водоснабжение и водоотведение. Имеется отделение почтовой связи. Из культурно-бытовых объектов имеются:  МККДУ «Притеречный   сельский Дом культуры», МБОУ  СОШ , МБДОУ детский сад № 13, МБДОУ детский сад № 18,   11 торговых точек.     На территории Притеречного сельского поселения осуществляет  хозяйственную деятельность  МУП «Притеречное».

Территория Притеречного сельского поселения не граничит с реками, рельеф слабоволнистый, очень удобен для возделывания полей, прокладывания путей, сооружений оросительных каналов.

Внутрихозяйственная связь осуществляется по дорогам с асфальто-битумным  покрытием. Транспортная связь с районом и республиканским центром осуществляется  по дорогам с асфальтовым покрытием..

На территории Притеречного сельского поселения  проживают, по состоянию на 01.01.2015 г., 2047 человек на площади  44,6 га .

Жилой фонд.

В пос. Притеречный  жилой фонд представлен тридцатью трех  2-х этажными жилыми домами, включающими в себя 243 квартиры и 291 2-х, 3-х, 4-х квартирных домов. полностью оборудованных водоснабжением, электроснабжением, и канализацией ( не полностью)и газоснабжением.                                                                                                                                  В пос. Тельмана  жилой фонд представлен четырьмя  2-х этажными домами с 32 квартирами и семидесятью восемью домами 2-х, 3-х, 4-х квартирными, оборудованных  электроснабжением и водоснабжением.  Население поселка Тельмана частично снабжается  баллонным сжиженным газом. Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах Притеречного сельского поселения приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | Кол-во квартир, шт. | Общая площадь, м2 | К-во МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома |  |  |  |  |
| 1 | Поселок Притеречный | 733 | 38498 | 33 |
| 2 | Поселок Тельмана | 151 | 5508 | 4 |
|  | Всего: | 884 | 44006 | 37 |

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Притеречного сельского   поселения характеризуется следующими показателями (таблица 2).

Таблица 2

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Численность населения поселения, человек | 2015 | 2016 | 2047 |
| Число родившихся, человек | 20 | 24 | 29 |
| Число умерших, человек | 35 | 28 | 28 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-), человек | -15 | -4 | +1 |
| Миграционный прирост (+) / убыль (-), человек | -5 | -7 | -13 |

В период с 2012 по 2013 гг. численность населения поселения непрерывно снижалась.

Структура населения сельского поселения по отношению к общей численности населения приведена в таблице 2.

Таблица 3.

| № п/п | Показатель | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения младше трудоспособного возраста, % | 10,5 | 11,0 | 11.7 |
| 2 | Численность населения трудоспособного возраста, % | 46,2 | 47,0 | 47,1 |
| 3 | Численность населения старше трудоспособного возраста, % | 30,0 | 31,2 | 31,5 |

В 2014г. численность населения в трудоспособном возрасте составляла 55.9% от общей численности населения поселения. Таким образом, на сегодняшний день возрастная структура населения Притеречного сельского  поселения имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста. Однако, ситуация с возрастной структурой населения поселения остается неблагоприятной.

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского поселения, наиболее вероятным рассматривается сценарий снижения численности населения..

Гидрографические данные:

Территория Притеречного сельского поселения  не ограничена какими- либо водными объектами

Водоснабжение Притеречного сельского поселения построено на эксплуатации  артезианских  водоносных горизонтов. Воды этих районов  соответствуют  установленным нормам, ГОСТа.

Подземные воды  приурочены к коренным  и  четвертичным отложениям. Воды безнапорные, глубина залегания  колеблется от 100 до 300 метров. Водообильность не высокая,  удельный дебет достигает 0,5 гр\л . Эти воды используются для нужд питьевого и технического водоснабжения.

Климатические условия:

Климат на территории поселения умеренный,  переходный к континентальному. Зима не продолжительная, продолжительность безморозного периода составляет 190 дней.

На территории  преобладают восточные и западные ветры.  Среднегодовая скорость ветра около2.3 м\сек. Сильные ветры со скоростью более 15 м\сек. наблюдаются довольно редко. Температура самого холодного месяца -4,3, абсолютная минимальная температура --34, температура наиболее холодных суток -19.  Средняя температура самого жаркого месяца + 29. Отопительный период 170 суток. Относительная средняя влажность самого холодного месяца (январь) 84%, самого жаркого (июля) 35%.  Зона влажности климата сухая. Рассматриваема территория -  территория с недостаточным увлажнением. Количество осадков в холодное время колеблется в пределах  100- 300 мм., в теплое время года осадков выпадает 300-320мм. Наиболее богаты осадками летние месяцы ( май-июль) в течении которых в среднем выпадает около 30 % годового количества осадков.

Число дней с туманом  в течение года  достигает 86 . Среднее атмосферное давление  749 р.ст.

## 1.2. Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики (Основные показатели социально-экономического положения Моздокского района).

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории поселения.

Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства

муниципального образования

На территории Притеречного сельского поселения  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 3 организаций и предприятий, в т.ч.  ОАО «МРСК Северного Кавказа », ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», организация ,  эксплуатирующая  объекты газоснабжения – филиал ООО «Газпром  газораспределение Владикавказ» в Моздокском районе;  МУП «Притеречное»  - организация, занимающаяся водоснабжением и водоотведением на территории Притеречного сельского поселения.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в системах водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затрат  предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Данные о жилом фонде и населении, проживающем в разных условия

Водоснабжение и водоотведение

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  | количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Центральное водоснабжение |  |  | Центральное водоотведение |  |  |  |
|  |  | домов | в т. ч. квартир | площадь | домов | квартир | площадь | домов | квартир | площадь |  |
| 1 | п. Притеречный | 324 | 733 | 38498 | 324 | 733 | 38498 | 27 | 203 | 8377 | 1707 |
| 2 | п. Тельмана | 82 | 151 | 5508 | 82 | 151 | 5508 | - |  | - | 340 |
| 5 | ИТОГО | 406 | 884 | 44006 346,0 | 406 | 884 | 44006 | 27 | 203 | 8377 | 2047 |

Таблица 5

| Газификация |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | 2 |
| Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом | шт. | 561 |
| Организация сбора и вывоза ТБО |  |  |
| Количество обслуживаемого населения в год | чел. | 930 |
| Годовая удельная норма накопления ТБО | м3/чел. | 1.8 |
| Электроснабжение |  |  |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. | 13.2 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных электроснабжением | шт. | 2 |
| Количество светильников | шт. | 310 |

| Теплоснабжение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей | км. | - |
| Количество населенных пунктов обеспеченных теплоснабжением | шт. | - |
| Количество квартир и индивидуальных домовладений отапливаемых теплом | шт. | - |

Централизованное теплоснабжение на территории Притеречного сельского поселения отсутствует. С 2007 года  дома и квартиры в п. Притеречный  перешли на автономное  газовое отопление. В п. Тельмана  сетевой природный газ  имеется.

  - Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Водоснабжение п. Притеречного базируется на 8 скважинах, расположенных на окраинах  п. Притеречный;  пос. Тельмана в центральной части поселка. Населенные пункты имеют  централизованную систему водоснабжения. Согласно данным, предоставленным МУП «Притеречное»,  общий водоотбор воды  питьевого качества составляет около 700 куб.м. в сутки .

Удельный расчетный  дебет воды в сутки  составляет 335 л\сут на 1 человека, но учитывая изношенность разводящих  сетей происходят потери , добываемой воды на пути к потребителю. За счет этого реальные цифры водопотребления  ниже, следовательно,  количество подаваемой воды в населенные пункты  поселения значительно меньше.

Сети водоснабжения населенных пунктов  эксплуатируются МУП  «Притеречное». В настоящее время около 70%  водопроводных сетей находятся в ветхом состоянии и требуют ремонта и реконструкции. Физический износ сетей составляет около 80% . Причиной этому  послужило   отсутствие плановых и капитальных ремонтов, ввиду отсутствия финансирования. В следствие  этого  происходит  внутренняя коррозия  водопроводных сетей  и частые аварии, которые приводят к перебоям  в снабжении населения водой к большим потерям воды.

Протяженность водопровода, обслуживающих МУП «Притеречное»  на сегодняшний день  составляет  13,9 км. , из них практически все нуждаются в замене.

Характеристика водопроводных сетей ( схема)

Таблица № 6

| № п\п |  | Наименование участков ( по улицам) | Диа-метр мм | Длина км | Материал труб | Год строительства | Износ | Балансовая принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поселок Притеречный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная усадьба |  | 100 | 8,59 | Стальная | 1985 | 80 | Соб-ть АМС |
| 2 | Отделение № 3 |  | 100 | 0,719 | Стальная | 1985 | 80 | Соб-ть АМС |
| 3 | Отделение № 2 |  | 100 | 1,48 | Стальная | 1985 | 80 | Соб-ть АМС |
| Поселок Тельмана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отделение № 4 |  | 76 | 3,1 | Стальная | 1985 | 80 | Соб-ть АМС |

Данные сети - собственность Притеречного сельского поселения,  из 25  объектов системы водоснабжения – 25 объектов оформлены  в установленном законом порядке.

Основные проблемы  систем водоснабжения  Притеречного сельского поселения:

- Большой процент  физического  износа  системы водоснабжения.

- Устаревшее  оборудование и  технологии  очистки и подачи воды.

- Отсутствие  оборудованных зон  охраны  источников  питьевого водоснабжения.

- Слабая  материальная база  предприятия водоснабжения.

1.4.Анализ текущего состояния  системы водоотведения

В  Притеречном сельском поселении система центрального  водоотведения                    (канализационные сети) имеются. В поселке Тельмана канализационные сети отсутствуют.

Количество  сточных вод , поступающих  на канализационно-  насосную станцию 59,8  кум.м\сут.. Имеются очистные сооружения.  Общая  протяженность  канализационных сетей  - 5,27 км., из них  требуют замены- 5,27 км.

Проектом генерального плана поселения предусматривается  реконструкция системы канализации с обязательной реконструкцией очистных сооружений.  Основные решения по обеспечению всех объектов пос. Притеречного  системой водоотведения  предусматривают повышение уровня,  их благоустройство и охрану окружающей среды  от сбросов  очищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Ниже приводится  характеристика  централизованной системы  канализации

Таблица № 7

| № п\п | Наименование участков (по улицам) | Диа-метр мм | Длина км. | Материал труб | Год строительства | Износ % | Балансовая принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ул. Молодежная | 150 | 0,45 | чугун | 1977/1980 | 80 | Соб-ть АМС |
| 2 | Ул. Гагарина | 150 | 0.4 | чугун | 1977/1980 | 80 | Соб-ть АМС |
| 3 | Ул. Степная | 150 | 2,3 | чугун | 1977/1980 | 80 | Соб-ть АМС |
| 4 | Ул. Мичурина | 150 | 0,82 | чугун | 1977/1980 | 80 | Соб-ть АМС |
| 5 | Пер. Спортивный | 150 | 0.8 | чугун | 1977/1980 | 80 | Соб-ть АМС |
| 6 | Ул. Тимирязева | 150 | 0,5 | чугун | 1977/1980 | 80 | Соб-ть АМС |

В  АМСУ Притеречного сельского поселения все значащиеся объекты водоотведения зарегистрированы в установленном законом порядке.

1.5. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Организация сбора , вывоза , хранения  и утилизации  бытовых и промышленных  отходов  является одним из полномочий  органов местного самоуправления.

В мероприятия по  мусороудалению  и мусоропереработке входят работы  по сбору и  вывозу  мусора от жилых , общественных  и коммунально- бытовых зданий и работы  по уличной  зимней и летней уборке в целях обеспечения чистоты улиц и  тротуаров, а также  дальнейшее хранение, переработка и утилизация отходов.

В Притеречном  сельском поселении  нет предприятия  с вредными  бытовыми отходами,  нет скотомогильника для захоронения трупов животных . Не производится отдельно сбор пищевых и других отходов.

В Притеречном сельском  поселении сбор мусора осуществляется  специализированным транспортом «Ново-Осетинское ЖКХ».  Мусор  вывозится  регулярно 1 раз в неделю. Сбор мусора производится  в п. Притеречный.  Собранный мусор вывозится  на склад ТБО, расположенный  на территории Калининского сельского поселения.

Мероприятия,  проводимые АМС Притеречного сельского поселения , в целях  очистки территории позволяют не допускать  образование несанкционированных свалок. Количество договоров на вывоз ТБО заключенных  с  Ново-Осетинское ЖКХ  населением  поселения  составляет 85 %.

1.6. Анализ текущего состояния  систем газоснабжения

Единственным поставщиком природного  газа  ОАО «Газпром» на территории Республики  Северная Осетия –Алания является Кавказская  региональная компания по реализации  газа ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». Организация, эксплуатирующая объекты газоснабжения Филиал ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в Моздокском районе.

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда, распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов; газовые плиты, газовые водогрейные  колонки, отопительные котлы.

Существующая  схема  газоснабжения является двухступенчатой и состоит из следующих элементов:

- сети  низкого давления ( до 0,005 Мпа);

- среднего давления ( 0.005 – 0,3 МПА включительно);

Система газоснабжения Притеречного сельского поселения (Газорегуляторный  пункт блочный – ГРПБ) запитана от АГРС «Павлодольская».

Газопроводы среднего давления служат для питания распределительных сетей  низкого давления, а также для газоснабжения коммунально- бытовых объектов и предприятий. Газопроводы высокого, среднего  и низкого давления являются основными артериями, питающими Притеречное сельское поселение, служат для транспортировки газа к жилым и общественным  зданиям и коммунальным потребителям.

Трассы газопроводов проложены с учетом транспортирования газа кратчайшим путем, т.е.  из  условия  минимальной протяженности сети. ГРПБ расположен на улице Степная поселка Притеречного. В настоящее время газифицированы  поселок Притеречный на 70,1 %, пос. Тельмана 31%.

В год Притеречное сельское поселение  расходует природного газа 781 тыс. куб.м. , основными потребителями  являются  население ( 571 тыс. кум.м.) и коммунально социальные объекты( 67 тыс. куб.м.) на  административно- социальные объекты  приходится 74 тыс куб.м. На сегодняшний день большее количество газопроводов системы  газоснабжения  поселка  Притеречного находится  в эксплуатации 9-10 лет, т.е.  технический  ресурс  еще не полностью  выработан ( физический  износ до 10 %).

Характеристики газопроводов на территории Притеречного сельского поселения.

Таблица 8.

| Газопроводы | Протяжённость, км. | Материал труб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокого давления | 17,55 | сталь |  |  |
| Среднего давления | 7,37 | сталь |  |  |
| Низкого давления | 23,55 | сталь |  |  |

- газопровод  высокого давления  17,55 км;

- газопровод среднего давления   7,37 км;

- газопровод низкого давления     23.55 км.

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения).

В системе газоснабжения  сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе  объектов нового строительства

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

- своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования;

- повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде.

Проектом генерального плана к 2025 году предусматривается 100% охват  газоснабжение всех категорий потребителей Притеречного сельского поселения.

1.7  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Доставку  энергии  потребителям Притеречного сельского поселения обеспечивает Северо- Осетинский филиал ОАО Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа». На территории  Притеречного сельского поселения расположена 1 подстанция ПС « Терек-110» напряжением 35\110 кВ, фактическая нагрузка – 75%.

По территории Притеречного  сельского поселения проходят коридоры воздушных линий электропередачи напряжением 35, 110, 330 и 500 кВ, которые  вносят планировочные ограничения в виде охранных зон:

- ВЛ-35 кВ ПС «Терек- 110»

Охранные зоны электрических сетей  устанавливаются вдоль  воздушных линий  электропередач в виде  земельного участка и воздушного пространства, ограниченного  вертикальными плоскостями, относящимими по обе стороны линии от крайних проводов при  не открлоненном их полоджении на расстоянии для линий  напряжением:

- 35 кВ- 25 км.;

Охранные зоны не взымаются из сельскохозяйственного оборота или иного использования. В месте  с тем в соответствии с «Правилами установленных охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий  использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить  безопасную работу обюъектов электросетевого  хозяйства, в том числе  привести к их повреждению или уничтожению, и (или)  повлечь причинение  вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических  или  юридических лиц, а также повлечь нанесении экологического ущерба и возникновение пожаров.

В настоящее время электроснабжение потребителей Притеречного сельского поселения осуществляется по сетям напряжением 6 кВ от ТП 6\0,4 кВ Прокладка  электрических  сетей воздушная. Для понижения напряжения до 0.4 кВ построены и установлены ТП и КТП различной  мощности. Схема построения сетей- петлевая и радиальная.

Основной проблемой существующей системы электроснабжения Притеречного сельского поселения является морально устаревшее инженерное оборудование 6-0.4 кВ, недостаточной  мощности и не отвечающее современным требованиям ( износ  основного энергетического  оборудования ПС и энергосетей около 70%), физическая усталость металлоконструкций ПС, большие потери электроэнергии при передаче, слабо развиты энергосберегающие технологии.

Потребность в электроэнергии на жилищно- коммунальные нужды

Таблица 9.

| Наименование населенного пункта | Численность населения |  | Потребность в электроэнергии, МВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На 2025 год ( 1 очередь) | На 2030 года (Расчетный срок) | На 2025 год (1 очередь) | На 2030 год (расчетный срок) |
| Пос. Притеречный | 1707 | 1466,3 | 2473,4 | 2124,6 |
| Пос. Тельмана | 340 | 292 | 492,7 | 423,2 |
| Итого: | 2047 | 1758,3 | 2966,1 | 2547,8 |

- 1.8. Анализ текущего состояния  систем теплоснабжения

  - На территории Притеречного сельского поселения отсутствует  централизованное  теплоснабжение;  жилые дома и квартиры  оборудованы автономным отоплением на 63,5% ( источник тепла  природный газ).

  - Социально значимые объекты-  школа, детский сад, СДК имеют автономные котельные  в современном исполнении.

## 1.9. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

По состоянию на начало 2015г. в Притеречном сельском поселении отсутствует Единая муниципальная база информационных ресурсов (далее ЕМБИР).

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по  квитанциям  ресурсоснабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсноснабжающие организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами данных ресурсоснабжающих и управляющих организаций. В данных условиях расчеты платы за коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно.

Съём показаний приборов учета (общедомовые и квартирные) осуществляется вручную, без применения технических средств дистанционного съема показаний.

В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг  можно выделить следующих участников:

- жители сельского поселения (потребители коммунальных услуг);

- организации и предприятия;

- ресурсоснабжающие организации;

- расчетно-кассовый центр.

В таблице  приведены результаты анализа влияния существующей системы расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги в  на каждую из сторон в сфере производства и потребления коммунальных услуг.

Таблица 12.

| № п/п | Наименование участника системы | Положительные стороны существующей системы | Отрицательные стороны существующей системы | Риски (последствия) сохранения существующей системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жители поселения (потребители коммунальных услуг) | Возможность оплачивать счета за коммунальные услуги частями (по каждой отдельной квитанции) по мере появления финансовых возможностей. | - увеличение времени на осуществления оплаты квитанции различным ресурсоснабжающим организациям; - сложность проведения обобщенного анализа и контроля платежей за коммунальные услуги; - необходимость решения спорных вопросов индивидуально без участия управляющих организаций. | - формирование и укрепление стереотипов «справедливости» оплаты коммунальных услуг по остаточному принципу при наличии финансовых средств; - формирование непрогнозируемого «разрыва» между периодом потребления и оплаты коммунальных услуг. |
| 3. | Ресурсоснабжающие организации (РСО) | - возможность контроля над расчетами, приемом и учетом платежей потребителей за коммунальные услуги; - прямое влияние на уровень собираемости платежей за коммунальные услуги. | Необходимость ведения претензионной работы с большим количеством потребителей (физических лиц). | Риски не получения платы за коммунальные услуги, которые не могут быть отключены за неуплату в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам (холодное водоснабжение, отопление). |
| 4. | Расчетно-кассовый центр | Не определено | Не определено | Не определено |
| 5. | Существующая система расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги . | – | - отсутствие обобщенной достоверной информации о потреблении и оплате коммунальных услуг гражданами, необходимой для принятия решений органами исполнительной власти поселения в части организации и обеспечения социальной поддержки граждан. - использование для расчета, учета и приема платежей баз данных, сформированных ресурсоснабжающими организациями, которые могут содержать различную информацию по одноименным позициям; - дублирование выполняемых ресурсоснабжающими организациями работ и осуществляемых функций (ведение баз данных, печать и доставка платежных документов, прием платы и др.), приводящее к увеличению платы за жилое помещение. | - риски финансирования реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса вследствие устоявшегося мнения о естественности неоплаты коммунальных услуг; - увеличение расходов на взимание платы за коммунальные услуги, включаемых в плату за жилое помещение. |

Таким образом существующая система в большей степени удовлетворяет интересам ресурсоснабжающих организаций за счет интересов потребителей и управляющих организаций. В рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребителей оплаты за коммунальные услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимовыгодной основе.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Притеречного сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Притеречного сельского поселения на 2015-2025 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация водопроводно-канализационного хозяйства;

- улучшение экологической обстановки

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

- модернизация системы уличного освещения

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 1июля  2015 года по 31 декабря 2025 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Притеречного сельского поселения  на 2015-2025 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2025 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных на 2012г. нормативов потребления;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

- Объемы мероприятий определены усреднено. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

8. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Республики Северная Осетия- Алания, бюджета Моздокского района РСО- Алания, бюджета Притеречного сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса ( водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

9. В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

10.Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений , начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

11.Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Притеречного сельского поселения, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

3.2. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

2.  Внедрение современных технологий  и современного оборудования по подъему  и учету воды.

3. Обеспечение централизованной системой водоснабжения поселения новой жилой застройки поселения.

4. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для

возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.3. Система газоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы газоснабжения потребителей поселения являются:

- Мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории поселения (весь период)

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Приобретение  герметичных мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.5. Система водоотведения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоотведения потребителей поселения являются:

1. Реконструкция ветхих канализационных сетей и очистных сооружений

2. Обеспечение централизованной системой водоотведения существующих объектов жилой застройки;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

3.6. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- Реконструкция существующего наружного освещения  улиц и проездов;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии ;

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

4. Нормативное обеспечение

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения;

- Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок запроса должностными лицами администрации Притеречного сельского поселения информации у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица администрации поселения, а также требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса;

- Порядок участия должностных лиц администрации сельского поселения в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций. Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестиционной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторжение договора и иные условия.

Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестиционных программ.

В развитие разрабатываемой федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2015 - 2025 годы» (в соответствии с Концепцией федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2025 годы) региональную нормативную базу целесообразно дополнить соответствующей целевой программой, что позволит получить государственную поддержку за счет средства федерального бюджета, выделяемых в рамках реализации указанной программы.

5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется администрацией Притеречного сельского поселения. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета,  средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Притеречного сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Притеречного сельского поселения и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация местного самоуправления  Притеречного сельского поселения  и Собрание представителей Притеречного сельского поселения

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией местного самоуправления Притеречного сельского поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

6. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОГРАММЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,

# СБОРА  ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2025 г. |  |
| 1 | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по строительству и модернизации оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства |  | Снижение уровня износа, потерь воды, аварийности сетей водоснабжения, энергоемкости транспортировки воды | Бюджет республики Северная Осетия- Алания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Притеречного сельского поселения | 240 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Притеречного сельского поселения | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Обустройство подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов. | ед. | Своевременное предотвращение пожароопасных ситуаций | Бюджет республики Северная Осетия -Алания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Притеречного сельского поселения | 80 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Система водоотведения |  | Снижение уровня износа, , аварийности сетей водоотведения Обеспечение комфортных условий проживания | Бюджет республики Северная Осетия- Алания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Притеречного сельского поселения | 300 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Разработка проектно- технической документации на строительство очистных сооружений |  | Снижение уровня износа, , аварийности сетей водоотведения Обеспечение комфортных условий проживания | Бюджет республики Северная Осетия- Алания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Притеречного сельского поселения | 150,0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
| 3 | Сфера сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия по сбору и вывозу твердых бытовых отходов | ед. | Оборудование площадок с твердыхм покрытием под установку контейнеров | Бюджет Притеречного сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Притеречного сельского поселения | 50,0 | 0 | 0 | 20,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.1. | Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) | ед. | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Бюджет республики Северная Осетия- Алания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Притеречного сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2. | Приобретение герметичных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора | ед. | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Бюджет республики Северная Осетия_ Алания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Притеречного сельского поселения | 60,0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 4 | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятия по строительству и модернизации оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства |  | Повышение надежности работы системы электроснабжения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | Бюджет республики Северная Осетия- Алания | 300,0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Притеречного сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.1. | Переход на энергосберегающие установки, обеспечивающего экономию электрической энергии | ед. | Повышение надежности работы системы энергосбережения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | Бюджет республики Северная Осетия- Алания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Притеречного сельского поселения | 300,0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 5 | Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятия по строительству и модернизации оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства |  | Повышение надежности работы системы газоснабжения, аварийности сетей газоснабжения | Бюджет республики Северная Осетия - Алания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Притеречного сельского поселения | 1200,0 | 0 | 0 | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.1 | Проектирование и строительство разводящих сетей газоснабжения |  | Обеспечение комфортных условий проживания | Бюджет Моздокского района РСО- Алания | 1200,0 | 0 | 0 | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятия по строительству и модернизации оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства |  | Повышение надежности работы системы теплоснабжения, обеспечить потребителей качественными услугами теплоснабжения | Бюджет республики Северная Осетия- Алания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Притеречного сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.1.1 | Строительство автономной котельной для здания АМСУ Притеречного сельского поселения |  | Повышение надежности работы системы теплоснабжения, обеспечить потребителей качественными услугами теплоснабжения | Бюджет республики Северная Осетия - Алания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Притеречного сельского поселения | 200 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет республики Северная Осетия- Алания |  |  |  | 1500,0 | 0 | 50 | 650 | 650 | 50 | 50 | 50 |  |
|  | Бюджет Притеречного сельского поселения |  |  |  | 2275,0 | 0 | 125,0 | 960,0 | 910,0 | 160,0 | 60,0 | 60,0 |  |